załącznik nr 2 do umowy ramowej

Załącznik Techniczny

§1

Parametry techniczne Usługi

- Usługa dzierżawy obejmuje:

  - Łącza do 2 Mb/s włącznie w technologii:

- Ethernet z interfejsem FE / GbE, przepływności: 1 Mb/s, 2 Mb/s,

- SDH z interfejsem: nx64 kbit/s dla n=1..31, E1,

- FR z interfejsem V.35, przepływności: 1 Mb/s, 2 Mb/s.

  - dwuprzewodowe Łącza analogowe,

  - czteroprzewodowe Łącza analogowe.

- Usługa w technologii Ethernet.

  - W celu skorzystania z Usługi niezbędne jest dołączenie Operatora do Portu Ethernet,

  - W ramach Portu Ethernet, Operator otrzymuje możliwość uruchomienia połączenia punkt – punkt. Pasmo w Usłudze jest określone przez Operatora na poziomie warstwy drugiej (Ethernet) 
i wyrażone w Mb/s.

  - Dołączenie Operatora do Portu Ethernet następuje:

    - w lokalizacji OPL wymienionej w Liście Węzłów realizowane jako połączenie na Przełącznicy OPL,

    - w lokalizacji wskazanej przez Operatora poprzez stosowanie Urządzeń OPL („Urządzenia CPE”); OPL przysługuje prawo zmiany stosowanych Urządzeń CPE.

2.4	OPL może uruchomić Usługę w następujących konfiguracjach:

a)	Połączenie w trybie port mapping – port mapping (tylko z Urządzeniem CPE),

b)	Połączenie w trybie port mapping – VLAN mapping w trybie translacyjnym lub w trybie transparentnym,

c)	Połączenie w trybie VLAN mapping – VLAN mapping w trybie translacyjnym lub w trybie transparentnym dla ruchu tagowanego w przypadku VLAN mappingu wymagany jest typ ramki: EtherType 0x8100.

2.5	Wykaz portów Ethernet (wybór portu zależy od wariantu realizacji Usługi):

a)	10/100 Base-T,

b)	100 Base-FX,

c)	1000 Base-TX/SX/LX/ZX.

2.6	Na wniosek Operatora możliwe jest wykonanie przez OPL pomiarów parametrów jakościowych Usługi przed przekazaniem Usługi do eksploatacji. Parametry te nie przekroczą następujących wartości granicznych:

-	Latency (RTD) - opóźnienie nie większe niż 80 ms.

-	Jitter - nie większy niż 5 ms,

-	Packet loss - strata pakietów nie większa niż 10-5,

Maksymalna wartość parametru MTU wynosi 1576 B.

3.	Usługa w technologii SDH.

3.1	W ramach Usługi dostępne są następujące przepływności:

3.1.1	nx64 kb/s, dla n=1..31,

3.1.2	E1 (2048 kb/s)  strukturalne,

3.1.3	E1 (2048 kb/s)  niestrukturalne.

Łącza określone w pkt. 3.1 powinny spełniać standardy jakościowe wskazane w standardy jakościowe określone w normach: PN-ETSI EN 300 247, 289, 418, 419, 288 (V1.2.1:2002U), G.707, G.958 - zgodne z zaleceniami międzynarodowymi i normami krajowym.

  - Parametry dodatkowe w zakresie SDH:

a) wartości pozwalające na przekazania Usługi do eksploatacji

| Długość okresu pomiarowego | 24 h |  |
| --- | --- | --- |
| Przepływność | ES | SES |
| n*64 kb/s dla n =1..31 | 9 | 0 |
| 2 Mb/s | 52 | 0 |

b) maksymalne wartości ES i SES w trakcie eksploatacji Usługi

| Długość okresu pomiarowego | 7 dni |  |
| --- | --- | --- |
| Przepływność | Wartość maksymalna |  |
|  | ES | SES |
| n*64 kb/s dla n=1..31 | 12 | 6 |
| 2 Mb/s | 121 | 6 |

- Usługa w technologii FR:

  - OPL świadczy Usługę w oparciu o protokół Frame Relay zgodnie ze standardami:

- Frame Relay framework opisanym w ANSI T1.606, ITU I.122,

- Frame Relay funkcjonalności usługowe opisane w ANSI T1.606, ITU I.233.1,

- Frame Relay zarządzanie przeciążeniami – ANSI T1.606 Addendum 1, ITU I.370,

- Frame Relay LMI – ANSI T1.617, ITU Q.933,

- Frame Relay warstwa łącza danych opisana w ANSI T1.618, ITU Q.922.

  - W celu skorzystania z Usługi niezbędne jest dołączenie Operatora do Portu V.35.

  - W ramach Portu V.35, Operator otrzymuje możliwość uruchomienia połączenia punkt – punkt. Pasmo w Usłudze jest określone przez Operatora na poziomie warstwy drugiej (Frame Relay) 
i wyrażone w Mb/s.

- Usługa – Łącze analogowe:

5.1. Wariant 1.

Rezystancja pętli łączy analogowych (torów kablowych) w kablowych sieciach miejscowych, od przełącznicy kablowej głównej (PG) znajdującej się w Węźle Sieci OPL do punktu zakończenia Łącza analogowego (NTP), zgodnie ETSI ES 201 970 V1.1.1 2002-08, nie powinna przekraczać wartości 850 Ohm. Rezystancja pętli toru kablowego mierzona w układzie (Węzeł Sieci OPL – NTP) powinna wynosić max 750 Ohm.

Żyła „a”

Łącze analogowe (tłumienność ≤ 8,0 dB  @1020 Hz, 600 Ohm

Rezystancja ≤ 850 Ohm)

Sieć Operatora

Rezystancja≤ 100Ω

Węzeł

Sieci OPL

PG

Tor kablowy

Rezystancja≤ 750Ω

NTP

Sieć OPL OPLOPLRANGE

Telekomunikacyjne urządzenie końcowe

Żyła „b”

5.2. Wariant 2.

Rezystancja wynikowa pętli zestawionych łączy analogowych (torów kablowych) mierzona  pomiędzy telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi(wymaganie  ETSI ES 201 970 V1.1.1 2002-08 dla zestawianego połączenia) nie powinna przekraczać wartości 850 Ohm. Rezystancja pętli toru kablowego OPL mierzona w układzie (NTP A - PG – NTP B) powinna wynosić max 750 Ohm.

Węzeł Sieci OPL

Żyła „b”

Żyła „a”

Zestawienie dwóch łączy (tłumienność ≤ 8,0 dB  @1020 Hz, 600 Ohm

Rezystancja ≤ 850 Ohm)

PG

Tor kablowy, rezystancja około750Ω

NTP B

Sieć Orange

Telekomunika- cyjne urządzenie końcowe

NTP A

Telekomunika-cyjne urządzenie końcowe

Sieć Operatora

Sieć Operatora

5.3.	Tłumienność łącza analogowego (toru kablowego) nie powinna przekraczać 8,0 dB (ITU-T Q.0552 – Rozdz. 3.3.1) mierzona dla częstotliwości 1020 Hz, przy impedancji pomiarowej 600 Ohm.

5.4.	Minimalna rezystancja izolacji:

-  RaG (rezystancja izolacji żyły „a” do G) > 10 MOhm,

- RbG (rezystancja izolacji żyły „b” do G) > 10 MOhm,

- Rab (rezystancja izolacji żyły „a” do żyły „b”) > 10 MOhm,

gdzie G - uziemienie.

5.5 Maksymalna długość Łącza analogowego wynosi 10 km, długość ta mierzona jest na podstawie wyników pomiaru przyrządem GPS. Współrzędne geograficzne punktów zakończenia Łącza analogowego będą wpisywane przez OPL w Protokole zdawczo-odbiorczym. W razie niedostępności systemu GPS odległości łącza mierzone będą przy użyciu map o wyspecyfikowanej skali 1:50.000. Ostateczną długość Łącza analogowego ustala się w zaokrągleniu z nadmiarem lub niedomiarem w km z dokładnością do 100 m; tzn. np. 5149 m zaokrągla się do 5,1 km, a długość od 5150 m zaokrągla się do 5,2 km. Łącza dzierżawione o długości mniejszej niż 100 m będą traktowane jak łącza o długości 100 m.

# §2

# Awarie

- Strona, która wykryje Awarię zobowiązana jest do natychmiastowego telefonicznego bądź drogą elektroniczną poinformowania drugiej Strony i potwierdzenia przekazanej informacji e-mailem 
w okresie 30 (trzydziestu) minut od przekazania informacji na adres wskazany w Załączniku adresowym stanowiącym załącznik do Umowy Ramowej.

- OPL może żądać dodatkowych informacji od Operatora, gdy przekazane dane są niewystarczające do podjęcia interwencji. W takim przypadku termin wskazany w ust. 6 rozpoczyna swój bieg od momentu otrzymania przez OPL dodatkowych informacji.

- Nadejście e-maila powinno zostać niezwłocznie potwierdzone przez drugą Stronę telefonicznie przez osobę przyjmującą zgłoszenie. W przypadku, gdy obie Strony nawzajem poinformują się o wykryciu Awarii, czas usunięcia Awarii biegnie od momentu przyjścia pierwszego z e-maili.

- OPL informuje Operatora o usunięciu Awarii drogą elektroniczną na adres wskazany w załączniku 
do Umowy Ramowej.

- Do czasu usunięcia Awarii nie wlicza się czasu, w którym interwencja służb technicznych OPL 
nie może być podjęta z przyczyn leżących po stronie Operatora lub z powodu Siły Wyższej.

- Maksymalny czas usunięcia Awarii wynosi 24 (dwadzieścia cztery) godziny od momentu nadejścia 
e-maila, o którym mowa w ust. 3 powyżej, do chwili przekazania informacji przez OPL o usunięciu Awarii.

- Koszty usunięcia Awarii ponosi OPL chyba, że zdarzenie będące przyczyną Awarii było następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Operator.

- OPL nie ponosi odpowiedzialności za Awarie w pracy łączy i Urządzeń Operatora, będące następstwem uszkodzeń urządzeń lub łączy niestanowiących własności OPL lub przerw wynikających z działania lub zaniechania Operatora, a także za Awarie w przypadku niedotrzymania wartości parametrów technicznych urządzeń lub łączy stanowiących własność Operatora lub osoby trzeciej.

# OPL nie ponosi odpowiedzialności za następstwa braku możliwości świadczenia Usługi w przypadku działania lub zaniechania osób trzecich, które mają wpływ na elementy sieci i urządzenia powierzone Operatorowi w celu świadczenia Usługi OPL.

§3

# Prace planowe

- OPL będzie powiadamiać Operatora o Pracach planowych, jeżeli zdarzenia te mogą mieć wpływ 
na prawidłowe świadczenie Usług na rzecz Operatora.

- OPL przysługuje prawo do przeprowadzenia Prac planowych, które skutkować mogą przerwą 
w świadczeniu Usługi, przy czym każdorazowo czas trwania Prac planowych nie może przekroczyć 3 (trzech) dni roboczych w skali roku. Prace planowe na sieci telekomunikacyjnej będą wykonywane w godzinach 22:00 - 06:00 lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie, a na infrastrukturze w czasie wskazanym w powiadomieniu.

- O Pracach planowych OPL powiadomi Operatora najpóźniej na 14 DR przed 
ich rozpoczęciem, przesyłając informację elektronicznie lub pisemnie na adres wskazany 
w Załączniku adresowym stanowiącym załącznik do Umowy Ramowej.

- Informacja o Pracach planowych będzie określać przedmiot prac oraz zawierać:

- charakter i krótki opis Prac planowych;

- możliwy wpływ na świadczone Usługi;

- datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia Prac planowych;

- numery kontaktowe do osób przeprowadzających Prace planowe, z którymi należy kontaktować się w razie potrzeby.

- W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o Pracach planowych Operator może zażądać przesunięcia terminu Prac planowych, jednakże nie więcej niż o 21 (dwadzieścia jeden) dni.

- Za okresy przerwy w pracy wywołane Pracami planowymi nie są przez OPL pobierane opłaty.