Załącznik nr 13 do Części I Ogólnej „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania 
i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci OPL, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny 
lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych”

# Lista testów wykonywanych przed uruchomieniem komercyjnym PDU

Część I. Testy sygnalizacji SS7.

- Testy sygnalizacji SS7 mają na celu weryfikację poprawności wymiany wiadomości sygnalizacyjnych pomiędzy Siecią OPL oraz Siecią PT w punktach styku sieci.

- Strony wykonają testy, zgodnie z zestawieniem zawartym w pkt. 4, zgodnie z zaleceniami ITU -T: Q781, Q782, Q784, Q785, wymagane do otwarcia punktu styku sieci OPL z siecią PT dla świadczenia usług telekomunikacyjnych wymienionych w dokumencie w sygnalizacji krajowej.

- Testy należy wykonać przy wykorzystaniu odpowiednich analizatorów sygnalizacji SS7. Schemat układu pomiarowego zamieszczony jest na rysunku nr 1. W przypadku napotkania problemów z interpretacją zapisu testów należy odwołać się do odpowiedniego testu powyższych zaleceń.

Sieć  Przedsiębiorcy telekomunikacego

SS7

Sieć OPL

Monitor  Protok.

SS7

Monitor  Protok.

SS7

Rysunek nr 1 – Schemat układu pomiarowego dla testów sygnalizacji SS7.

- Zestaw testów sygnalizacyjnych w punktach styku sieci OPL z siecią Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wymaganych dla świadczenia usług telekomunikacyjnych wymienionych w dokumencie w sygnalizacji krajowej.

4.1. MTP Poziom 2 (CCITT Recommendation Q. 781)

| Nr ITU | Krótki opis testu |
| --- | --- |
| 1.1 | Link State Control – Initialization (Power –Up) |
| 1.2 | Link State Control – Timer T2 |
| 1.5 | Link State Control- Normal alignment – correct procedure ( FISU) |
| 1.19 | Link Control State - Set emergency while in „ not aligned state” |
| 1.21 | Link Control State - Both ends set emergency |
| 3.5 | Link Control State- Link in service (Break Tx path) |
| 8.1 | MSU transmission and reception |

4.2. MTP Poziom 3 (CCITT  Recommendation Q. 782)

| Nr ITU | Krótki opis testu |
| --- | --- |
| 1.1 | Signaling Link Management – First signaling link activation |
| 1.2 | Signaling Link Management –Signaling link deactivation |
| 3.1 | Changeover-Changeover initiated at one side of a linkset |
| 3.16 | Changeover-to another linkset with adjacent SP accessible |
| 4.1 | Changeover - Changeback within a linkset |
| 4.8 | Changeback from another linkset |
| 7.1.1 | Management Inhibiting – Inhibition of link – available link |
| 7.1.2 | Management Inhibiting – Inhibition of link – unavailable link |
| 7.6.1 | Management Inhibiting – Manual uninhibition of link – with changeback |
| 7.6.2 | Management Inhibiting – Manual uninhibition of link – without changeback |
| 7.17.1 | Management Inhibiting – Normal procedure |
| 9.1.1 | Signaling Route Management – Sending of a TFP on an alternative route: failure of normal link set |
| 9.4.1 | Signaling Route Management – Sending of a TFA on an alternative route: recovery of normal link set |
| 12.1 | Signaling Link Test - After activation of a link |

4.3 ISUP Poziom 4 (CCITT Recommendation Q 784 and Q785)

ISUP BASIC CALL CONTROL TEST CIRCUIT SUPERVISION

| Nr ITU | Krótki opis testu |
| --- | --- |
| 1.2.1 | Reset of circuit - RSC sent |
| 1.2.2 | Reset of circuit - RSC received |
| 1.2.5 | Reset of circuit group – GRS received |
| 1.2.6 | Reset of circuit group – GRS sent |
| 1.3.1.1 | Circuit group blocking/unblocking – CGB and CGU received |
| 1.3.1.2 | Circuit group blocking/unblocking – CGB and CGU sent |
| 1.3.2.1 | Circuit blocking/unblocking – BLO received |
| 1.3.2.2 | Circuit blocking/unblocking – BLO sent |
| 1.3.2.3 | Circuit blocking/unblocking – Blocking from both ends; removal of blocking from one end |
| 1.4.1 | Continuity check test call CCR received: successful |
| 1.4.2 | Continuity check test call CCR sent: successful |

NORMAL CALL SETUP

| Nr ITU | Krótki opis testu |
| --- | --- |
| 2.2.1 | Called address sending - En Bloc operation |
| 2.2.2 | Called address sending – Overlap operation (with SAM) |
| 2.3.1 | Successful call setup – Ordinary call ( with various indications in ACM) |
| 2.3.2 | Successful call set - up Ordinary call ( with ACM, CPG and ANM ) |
| 2.3.6 | Successful call set - up – Blocking and unblocking during a call (initiated) |
| 2.3.7 | Successful call set - up – Blocking and unblocking during a call (received) |

NORMAL CALL RELEASE

| Nr ITU | Krótki opis testu |
| --- | --- |
| 3.2 | Calling party clears before answer |
| 3.3 | Calling party clears after answer |
| 3.4 | Called party clears after answer |
| 3.7 | Suspend and resume initiated by a called party |

UNSUCCESSFUL CALL SETUP

| Nr ITU | Krótki opis testu |
| --- | --- |
| 4.1 | Validate a set of know causes for release (user busy, unallocated number, no response etc.) |

TIMERS

| Nr ITU | Krótki opis testu |
| --- | --- |
| 5.2.2 | T9: waiting for an answer message |
| 5.2.4 | T6: waiting for RES ( Network) message |

4.4. Testy End-to-End  (CCITT  Recommendation Q. 788)

| Nr ITU | Krótki opis testu |
| --- | --- |
| 1.1.1 | Basic Call set-up (BC) dla 64kbit/s; speech, 3,1kHz audio |
| 1.1.3.1 | BC/HLC/LLC combinations for 64/G4 Fax/64; 3,1/G2-G3 fax/3,1 |
| 1.1.3.2 | BC  64 kbit/s with rate adaptation for BC=64kbit/s, LLC=9,6kbit/s |
| 1.2.1 | Calling party clears before answer for 64kbit/s, speech, 3,1kHz audio |
| 1.2.2 | Calling party clears after answer for 64kbit/s, speech, 3,1kHz audio |
| 1.2.3 | Called party clears after answer for 64kbit/s, speech, 3,1kHz audio |
| 1.3.2 | Dialling of an unallocated number for 64kbit/s, speech, 3,1kHz audio |
| 1.3.3 | No route to destination for 64kbit/s, speech, 3,1kHz audio |
| 1.3.4 | Calling to a busy subscriber for 64kbit/s, speech, 3,1kHz audio |
| 1.4.2 | No answer from the called party (T9/Q.764 expiration) for 64kbit/s, speech, 3,1kHz audio |
| 2.1.2 | CLIP – network provided |
| 2.1.6 | CLIR – network provided |
| 2.2.1 | Transport of called party subaddress |
| 2.3.2 | COLP – network provided |
| 2.3.5 | COLR – network provided |
| 2.12.1 | OPL Successful |
| 2.12.2 | OPL Unsuccessful, Timer expiry |
| 2.15.1 | UUS1 Implicit request – Successful – UUI in the forward and backward messages for 32 octets |
| 4.1.1.1 | ISDN Access  Non-ISDN Access Calling party clears after answer |
| 4.2.1.1 | Non-ISDN Access ISDN Access Calling party clears after answer |
| Test jakości łącza w połączeniu end-to-end; ITU-T G.821 | Bit Error Rate 1h – 64kbit/s on loopback device |

Stosowane skróty:

strona A -	strona wywołująca
strona B -	strona wywoływana przez stronę A

BC - 	(Bearer Capability) element informacyjny Możliwości Bazowe

HLC -	(High Layer Compatibility) element informacyjny Zgodność Warstw Wyższych

LLC - 	(Low Layer Compatibility) element informacyjny Zgodność Warstw Niższych

- Protokół odbioru testów sygnalizacyjnych SS7.

| Data wykonania testów: | .......................................................................................... |
| --- | --- |
| Miejsce wykonania testów: | Centrala OPL ................................................................. Centrala Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego ......................................................... |
| Osoby wykonujące testy: | Ze strony OPL ................................................................ Ze strony Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego .......................................................... |
| Urządzenia pomiarowe: | ........................................................................................... ........................................................................................... |
| Lista testów: | W załączeniu |
| Wyniki testów: | W załączeniu |

Protokół sporządził i opracował wyniki: ...........................…………………………………………….

Niżej podpisani potwierdzają, że wykonane testy nie wykazały / wykazały *) błędów i usterek uniemożliwiających współpracę w/w central.

| Imię i nazwisko |  | Podpis | Data |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OPL |  |  |
|  | PT |  |  |

*)  Niepotrzebne skreślić.

Uwaga:  W przypadku negatywnego wyniku testu konieczny jest komentarz przeprowadzającego testy.

- Zestawy testów z pkt. 4 należy wykonać w dwu kierunkach.

- Warunkiem koniecznym uruchomienia Punktu Styku Sieci dla świadczenia usług telekomunikacyjnych wymienionych w dokumencie jest poprawne wykonanie wszystkich testów w sygnalizacji krajowej.

- Jeżeli podczas wykonania tych testów nie stwierdzono żadnych usterek, odbiór może nastąpić bezwarunkowo. W przypadku stwierdzenia błędów, które przez obie Strony zostaną uznane za niekrytyczne, dopuszcza się odbiór warunkowy. W takim przypadku obie Strony sporządzą protokół rozbieżności z opisem problemów oraz terminem ich usunięcia. Jeżeli podczas testów wykryto błędy krytyczne (uniemożliwiające realizację Punktu Styku Sieci) powinno to być zaznaczone w protokole odbioru testów sygnalizacyjnych SS7, którego wzór podany jest w pkt. 5, wraz z wyszczególnieniem usterek krytycznych oraz innych.

- Testy sygnalizacji SS7 powinny być wykonane w przeciągu dwóch tygodni od czasu ich rozpoczęcia. Dotyczy to zarówno samego przeprowadzenia testów, jak też opracowania wyników i podpisania protokołu przez obie Strony.

Część II. Testy rejestracji ruchu do celów rozliczeń.

- Testy rejestracji ruchu do celów rozliczeń mają na celu weryfikację poprawności rejestracji liczby oraz czasu trwania połączeń w punkcie styku sieci OPL z siecią PT. Schemat konfiguracji testowej przedstawiony jest na rysunku nr 2.

Centrala

OPL

Generator

Ruchu PT

Generator ruchu

OPL

Centrala

PT

SS7

Monitor  Protokołu

SS7

Monitor Protokołu

SS7

Rysunek nr 2 - Konfiguracja testowa dla rejestracji ruchu do celów rozliczeń.

- Zgodnie z przedstawioną powyżej konfiguracją testową Strony dokonają połączeń testowych a wyniki przedstawią w podanym w pkt. 9 wzorze Protokołu Testów Danych Zaliczeniowych (biling), łącznie ze Szczegółowymi Testowymi Danymi Zaliczeniowymi, których wzór podano w pkt. 10.

- Uwarunkowania połączeń testowych:

- Połączenia testowe generowane są kolejno po stronie OPL i po stronie centrali PT. Po każdej stronie punktu styku sieci należy dokonywać rejestracji połączeń wychodzących i przychodzących.

- Optymalna liczbą linii biorących udział w testach wynosi 30, stanowią one  jedno łącze E1

- Obie Strony będą korzystać z analizatorów sygnalizacji SS7 w celu wyjaśnienia zaistniałych rozbieżności w rejestracji połączeń.

- Połączenia testowe będą wygenerowane według następującego schematu (Łączna suma połączeń testowych powinna być nie mniejsza niż 10 000):

- 5% wszystkich połączeń powinno trwać od 1 do 4 s

– preferowana wartość  3 s

- 15% wszystkich połączeń powinno trwać powyżej 4 do 20 s

– preferowana wartość  12 s

- 25% wszystkich połączeń powinno trwać powyżej 20 do 60 s

– preferowana wartość  40 s

- 40% wszystkich połączeń powinno trwać powyżej 60 do 90 s

– preferowana wartość  75 s

- 10% wszystkich połączeń powinno trwać powyżej 90 do 240 s

– preferowana wartość  165 s

- 3% wszystkich połączeń powinno trwać powyżej 240 do 480 s

– preferowana wartość  360 s

- 2% wszystkich połączeń powinno trwać powyżej 480 do 630 s

– preferowana wartość  555 s

- kilka (co najmniej 2) połączeń powinno trwać powyżej 24 godzin.

W każdym z okresów taryfikacyjnych powinny wystąpić wszystkie wyżej wymienione rodzaje połączeń (z wyjątkiem połączeń z podpunktu h).

- Wywołania testowe będą rejestrowane w trzech różnych okresach  taryfikacyjnych T1, T2, T3,  gdzie:

T1: <0800 ; 1800)

T2: <1800; 2200)

T3: <2200; 0800)

- Wynik testu jest uważany za pozytywny, gdy:

a)	Wyniki rejestracji sumarycznej liczby połączeń w poszczególnych okresach taryfikacyjnych obu Stron są zgodne.

b)	W każdym z okresów taryfikacyjnych różnica sum czasów trwania połączeń zarejestrowanych przez obie Strony, wyrażona w sekundach, nie może być większa od czasu wyliczonego jako iloczyn liczby zarejestrowanych połączeń i czasu 1 sekundy.

- Jeżeli rozbieżności pomiędzy wynikami zarejestrowanymi podczas testów przekraczają zakładane progi (punkt 6) obie Strony dokonują wymiany zarejestrowanych przez siebie danych w celu dokonania analizy. Po wyjaśnieniu i usunięciu przyczyn niezgodności, test należy powtórzyć.

- Testy rejestracji powinny zostać wykonane w ciągu dwóch tygodni od ich rozpoczęcia, wliczając w to opracowanie wyników i podpisanie protokołu przez obie Strony. Wzór protokołu znajduje się w pkt. 9.

- Protokół Testów Danych Zaliczeniowych (biling):

PT :_________________________________

Centrala OPL .: ______________________________________________

Centrala PT: _________________________________________

| Połączenia inicjowane z kierunku: OPL. ---> PT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres taryfikacyjny | Zarejestrowane pomiary | Wyniki zarejestrowane przez |  | Rozbieżności ilościowe |  | Rozbieżności [%] |  |
|  |  | OPL | PT |  |  |  |  |
| T1 | Liczba połączeń |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |  |  |
| T2 | Liczba połączeń |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |  |  |
| T3 | Liczba połączeń |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas trwaniapołączeń *) [s] |  |  |  |  |  |  |
| Połączenia powyżej 24 godzin | Liczba połączeń |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: | Liczba połączeń |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

*) Czas trwania połączeń ze zgłoszeniem abonenta B.

| Połączenia inicjowane z kierunku: Przedsiębiorca telekomunikacyjny ---> OPL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres taryfikacyjny | Zarejestrowane pomiary | Wyniki zarejestrowane przez |  | Rozbieżności ilościowe |  | Rozbieżności procentowe[%] |  |
|  |  | OPL | PT |  |  |  |  |
| T1 | Liczba połączeń |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas trwania połączeń [s] |  |  |  |  |  |  |
| T2 | Liczba połączeń |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas trwania połączeń [s] |  |  |  |  |  |  |
| T3 | Liczba połączeń |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas trwaniapołączeń [s] |  |  |  |  |  |  |
| Połączenia powyżej 24 godzin | Liczba połączeń |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas trwania połączeń [s] |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: | Liczba połączeń |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas trwania połączeń [s] |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

*) Czas trwania połączeń ze zgłoszeniem abonenta B.

Wynik testu bilingowego usługi:

Uzasadnienie:

Data przeprowadzenia  testów: 	od ........................ do ........................

| Osoby wykonujące testy: Imię i nazwisko |  | Podpis | Data |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OPL |  |  |
|  | PT |  |  |

- Szczegółowe Testowe Dane Zaliczeniowe

| Połączenia inicjowane z kierunku: OPL ---> PT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taryfa | Typ połączenia | Zarejestrowane pomiary | Wyniki zarejestrowane przez |  | Rozbieżność ilościowe | Rozbieżności procentowe [%] |
|  |  |  | OPL | PT |  |  |
| T1 | 1-4 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 4-20 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 20 - 60 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 60 - 90 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 90 - 240 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 240 -480 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 480 -630 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | Suma: | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
| T2 | 1-4 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 4-20 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 20 - 60 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 60 - 90 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 90 - 240 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 240 - 480 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 480 -630 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | Suma: | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
| T3 | 1-4 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 4-20 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 20 - 60 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 60 - 90 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 90 - 240 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 240 - 480 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 480 -630 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | Suma: | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
| Połączenia powyżej |  | Liczba połączeń |  |  |  |  |
| 24 godzin |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
| SUMA: |  | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |

| Połączenia inicjowane z kierunku: PT ---> OPL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taryfa | Typ połączenia | Zarejestrowane pomiary | Wyniki zarejestrowane przez |  | Rozbieżność ilościowe | Rozbieżności procentowe [%] |
|  |  |  | OPL | PT |  |  |
| T1 | 1-4 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 4-20 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 20 - 60 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 60 - 90 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 90 - 240 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 240 -480 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 480 -630 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | Suma: | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
| T2 | 1-4 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 4-20 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 20 - 60 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 60 - 90 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 90 - 240 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 240 - 480 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 480 -630 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | Suma: | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
| T3 | 1-4 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 4-20 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 20 - 60 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 60 - 90 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 90 - 240 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 240 - 480 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | 480 -630 sek. | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
|  | Suma: | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
| Połączenia powyżej |  | Liczba połączeń |  |  |  |  |
| 24 godzin |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |
| SUMA: |  | Liczba połączeń |  |  |  |  |
|  |  | Czas trwania połączeń *) [s] |  |  |  |  |

Uwaga:  *) Czas trwania połączeń ze zgłoszeniem abonenta B.

Część III. Sprawdzenie zgodności czasu.

Sprawdzenie zgodności czasu Strony wykonują dla każdego urządzenia rejestrującego ruch do celów rozliczeń w oparciu o ogólnopolski sygnał czasu.

Część IV. Test jakości transmisji.

Testy jakości transmisji strumieni zestawionych w celu przyłączenia sieci PT powinny być przeprowadzone zgodnie z zaleceniem ITU-T M.2100. Pomiary odbiorcze traktów 2Mbit/s powinny trwać 24 godziny.

Część V. Test synchronizacji.

- Test synchronizacji (pomiary jakości sygnałów taktowania) dla nowo uruchamianych dróg cyfrowych należy wykonać po przeprowadzeniu pomiarów jakości transmisji na tych drogach. Każda ze stron uruchamiających drogę cyfrową powinna wykonać pomiar wolnozmiennych fluktuacji fazy zgodnie z ETSI  EN 300  462-3-1 dla  jednego strumienia 2Mbit/s na tej drodze. Wyniki tych pomiarów dla strumienia 2 Mbit/s powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w sekcji 7.2.4 wg wyżej wymienionej normy.

- Czas pomiaru powinien wynosić 24 godziny.

- Pomiary powinny być przeprowadzone w fizycznych punktach styku sieci pomiędzy sieciami operatorów.

Część VI. Lista testów teletransmisyjnych urządzeń SDH wykonywanych przed 
przystąpieniem do testów punktu styku:

- Pomiar mocy odbieranej z traktu optycznego.

- Bilans mocy

- Zabezpieczenia MSP/SNCP/inne w przypadku wykorzystywania protekcji:

- symulacja przerwania włókna,

- symulacja uszkodzenia włókna-SD,

- symulacja uszkodzenia modułu STM-n,

- Przełączenie wymuszone.

- Procedura automatycznego wyłączenia lasera ALS,

- MTIE/TDEV ścieżki 2 Mbit/s

- Zarządzanie alarmami w warstwie elementów sieci i warstwie sieci:

- Potwierdzenie możliwości zaobserwowania listy alarmów w obu końcach połączenia,

- Potwierdzenie zaobserwowania komunikatów przełączeń na protekcję.

- Test jakości transmisji sygnałów składowych 2Mbit/s/STM-1

- Test możliwości wykorzystania i poprawnej współpracy dla identyfikatorów ścieżki (bajty J0, J1, J2),

Zestawienie porównawcze wartości bajtów sekcji RSOH, MSOH, POH (dla urządzeń różnych typów na końcach połączenia).